附件3

云南省公路养护作业单位技术设备配置表

| 类别 | 级别 | 机械设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基路面养护 | 甲级资质 | 沥青混合料拌合设备 | ≥80t/h | 台 | 1 |  |
|  |  | 水泥稳定粒料拌合设备 | ≥200t/h | 台 | 1 |  |
|  |  | 沥青摊铺机 | 摊铺宽度≥7.5m | 台 | 2 |  |
|  |  | 双钢轮振动压路机 | ≥11t | 台 | 3 |  |
|  |  | 轮胎压路机 | ≥26t | 台 | 2 |  |
|  |  | 沥青洒布车 | ≥3000L | 台 | 1 |  |
|  |  | 稀浆封层车 | 8m3 | 台 | 1 |  |
|  |  | 铣刨机 | ≥1m | 台 | 1 |  |
|  |  | 试验检测设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 乙级资质 | 沥青混合料拌合设备 | ≥60t/h | 台 | 1 |  |
|  |  | 水泥砼拌合设备 | ≥100t/h | 台 | 1 |  |
|  |  | 沥青摊铺机 | 摊铺宽度≥4.5m | 台 | 1 |  |
|  |  | 双钢轮振动压路机 | ≥10t | 台 | 1 |  |
|  |  | 沥青洒布机 | ≥2000L | 台 | 1 |  |
|  |  | 试验检测设备 |  | 套 | 1 |  |
| 桥梁养护 | 甲级资质 | 桥梁检测车 | 横跨宽度7~22mm，下伸幅度5~15m，自行速度≧60km/h | 台 | 1 |  |
|  |  | 高空作业车 | 工作高度10~12m，工作台载重200~300kg，自行速度≧60km/h | 台 | 1 |  |
|  |  | 高压水力破除机 | 工作压力≧100MPa，流量≧150L/min，功率≧300kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 液压破碎机 | 工作压力≧10MPa，流量≧30L/min，功率≧30kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 混凝土喷射泵 | 压力≧10MPa，输送距离≧1km，功率≧75kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 除锈喷涂设备 | 喷涂压力10MPa以上 | 台 | 1 |  |
|  |  | 钢筋加工设备 | 加工直径6-40mm，功率≧4.5kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 高压水泵及喷射枪 | 压力≧1MPa，流量8-10m³/h | 台 | 1 |  |
|  |  | 超声波探伤仪 | 扫描范围：0-10000mm，分辨力≧40dB，垂直线性误差≦3%，水平线性误差≦0.1% | 台 | 1 |  |
|  |  | 钢筋锈蚀仪（钢筋保护层测试仪） | 测量电位±1000mV，测量精度1mV，点距设置1-60cm，可选测量面积84.24㎡ | 台 | 1 |  |
|  |  | 裂缝测宽仪 | 检测范围：手动5-500mm，自动0-500mm，检测精度：手动±5mm或不大于±10%，自动±5mm或不大于±10% | 台 | 1 |  |
|  |  | 智能张拉设备 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 试验检测设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 乙级资质 | 液压破碎机 | 工作压力≧10MPa，流量≧30L/min，功率≧30kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 混凝土喷射泵 | 压力≧10MPa，输送距离≧1km，功率≧75kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 除锈喷涂设备 | 喷涂压力10MPa以上 | 台 | 1 |  |
|  |  | 钢筋加工设备 | 加工直径6-40mm，功率≧4.5kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 高压水泵及喷射枪 | 压力≧1MPa，流量8-10m³/h | 台 | 1 |  |
|  |  | 超声波探伤仪 | 扫描范围：0-10000mm，分辨力≧40dB，垂直线性误差≦3%，水平线性误差≦0.1% | 台 | 1 |  |
|  |  | 钢筋锈蚀仪（钢筋保护层测试仪） | 测量电位±1000mV，测量精度1mV，点距设置1-60cm，可选测量面积84.24㎡ | 台 | 1 |  |
|  |  | 裂缝测宽仪 | 检测范围：手动5-500mm，自动0-500mm，检测精度：手动±5mm或不大于±10%，自动±5mm或不大于±10% | 台 | 1 |  |
|  |  | 试验检测设备 |  | 套 | 1 |  |
| 隧道养护 | 甲级资质 | 压浆设备 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 水泥混凝土拌合设备 | 50立方米/小时及以上 | 套 | 1 |  |
|  |  | 液压破碎机 | 工作压力≥10MPa | 台 | 1 |  |
|  |  | 高空作业车 | 工作台载重200-300kg 自行速度≥60km/h 工作高度≥8m | 台 | 1 |  |
|  |  | 高压清洗车 | 高压水泵压力≥16Mpa | 台 | 1 |  |
|  |  | 隧道钻孔注浆一体机 | 11KW及以上 | 台 | 2 |  |
|  |  | 水泥砼喷射设备 | 排量2-6m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  | 风动凿岩机 | 44J，35cm/min | 台 | 4 |  |
|  |  | 锚杆机 | 单体式，1.2Kw | 套 | 1 |  |
|  |  | 混凝土湿喷机 | 7.5Kw, 5m3/h | 套 | 1 |  |
|  |  | 试验检测设备 |  | 套 | 1 |  |
|  | 乙级资质 | 压浆设备 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 水泥混凝土拌合设备 | 50立方米/小时及以上 | 套 | 1 |  |
|  |  | 液压破碎机 | 工作压力≥10MPa | 台 | 1 |  |
|  |  | 高空作业车 | 工作台载重200-300kg 自行速度≥60km/h 工作高度≥8m | 台 | 1 |  |
|  |  | 隧道钻孔注浆一体机 | 11KW及以上 | 台 | 1 |  |
|  |  | 试验检测设备 |  | 套 | 1 |  |
| 交通安全设施养护资质 |  | 热溶或常温划线机 | 容量100kg | 台 | 3 |  |
|  |  | 护栏打桩机 | 打桩深度≥1.25m | 台 | 1 |  |
|  |  | 放线设备 | 放线速度40m/min | 台 | 2 |  |
|  |  | 高空作业车 | 工作高度≥5m | 台 | 1 |  |
|  |  | 试验检测设备 |  | 套 | 1 |  |